# TERMO CONTROL

Монитор температуры 6 цилиндров

ESP32 + MAX6675 + SSD1306 + Wi-Fi Web Server

# 1. Описание проекта

Устройство предназначено для одновременного контроля температуры выхлопных газов (EGT) или температуры поршневых цилиндров на двигателях с 1 по 6 цилиндр. Данные отображаются на OLED-дисплее в виде столбчатой диаграммы и на веб-странице через Wi-Fi точку доступа.

# 2. Компоненты

| Компонент | Модель / описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | ESP32 (DevKit v1 или аналог) | 1 |
| OLED дисплей | SSD1306 128×64 I²C | 1 |
| Усилитель термопары | MAX6675 (модуль) | 6 |
| Термопара | Тип K (до 1024 °C) | 6 |
| Кнопки | Тактовые, нормально разомкнутые | 4 |
| Резисторы подтяжки | 10 кОм (для GPIO34, GPIO35) | 2 |
| Питание | 3.3 В / 5 В, ток ≥ 500 мА | 1 |

# 3. Схема подключения

## 3.1  OLED дисплей SSD1306 (I²C)

| Пин дисплея | Пин ESP32 | Описание |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | Питание |
| GND | GND | Земля |
| SCL | GPIO22 | Тактирование I²C |
| SDA | GPIO21 | Данные I²C |

## 3.2  Модули MAX6675 (SPI, общая шина)

SCK и SO — общие для всех 6 модулей. CS у каждого модуля — свой.

| Пин MAX6675 | Пин ESP32 | Описание |
| --- | --- | --- |
| VCC (все 6) | 3.3V | Питание |
| GND (все 6) | GND | Земля |
| SCK (все 6) | GPIO18 | Общий тактовый сигнал SPI |
| SO (все 6) | GPIO19 | Общая линия данных MISO |
| CS — цилиндр 1 | GPIO5 | Выбор микросхемы №1 |
| CS — цилиндр 2 | GPIO17 | Выбор микросхемы №2 |
| CS — цилиндр 3 | GPIO16 | Выбор микросхемы №3 |
| CS — цилиндр 4 | GPIO4 | Выбор микросхемы №4 |
| CS — цилиндр 5 | GPIO2 | Выбор микросхемы №5 |
| CS — цилиндр 6 | GPIO15 | Выбор микросхемы №6 |

## 3.3  Кнопки управления

Кнопки подключаются одним контактом к указанному GPIO, вторым — к GND. Внутренняя подтяжка (INPUT_PULLUP) работает для GPIO32 и GPIO33. Для GPIO34 и GPIO35 подтяжки нет — обязателен внешний резистор 10 кОм от пина к 3.3В.

| Кнопка | GPIO | Функция | Подтяжка |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 (ВЛЕВО) | GPIO32 | Предыдущий цилиндр | Внутренняя |
| K2 (ВПРАВО) | GPIO33 | Следующий цилиндр | Внутренняя |
| K3 (SELECT) | GPIO34 | Общий / детальный вид | Внешняя 10 кОм! |
| K4 (BACK) | GPIO35 | Назад / экран Wi-Fi | Внешняя 10 кОм! |

# 4. Функции прошивки

- Общий вид (барграф)

Столбчатая диаграмма всех 6 цилиндров. Выбранный цилиндр выделен инверсным цветом. В шапке отображается текущая температура выбранного цилиндра.

- Детальный вид

Крупное отображение температуры выбранного цилиндра с горизонтальной шкалой. Переключение кнопками ВЛЕВО / ВПРАВО, выход — BACK.

- Wi-Fi точка доступа

ESP32 поднимает сеть TERMO-CONTROL (пароль: 12345678). IP адрес, SSID и пароль отображаются на дисплее при старте и по кнопке BACK из общего вида.

- Веб-интерфейс

Тёмная веб-страница по адресу http://192.168.4.1 с барграфом температур. Обновление каждую секунду через JSON. Работает с телефона и ПК без приложений.

- Контроль разброса

Если разница между максимальной и минимальной температурой превышает 30 °C — активируется тревога. Проблемные цилиндры мигают на OLED и подсвечиваются красным на веб-странице. Баннер на сайте показывает фактический разброс.

- Диагностика обрыва

Если термопара оборвана или модуль не отвечает — отображается ERR. Нулевые данные от MAX6675 тоже интерпретируются как ошибка связи.

# 5. Управление кнопками

| Кнопка | Режим | Действие |
| --- | --- | --- |
| K1 — ВЛЕВО | Любой | Переключить на предыдущий цилиндр |
| K2 — ВПРАВО | Любой | Переключить на следующий цилиндр |
| K3 — SELECT | Общий вид | Войти в детальный вид |
| K3 — SELECT | Детальный вид | Вернуться в общий вид |
| K4 — BACK | Детальный вид | Вернуться в общий вид |
| K4 — BACK | Общий вид | Показать экран Wi-Fi |
| K4 — BACK | Экран Wi-Fi | Вернуться в общий вид |

# 6. Необходимые библиотеки Arduino IDE

| Библиотека | Где взять |
| --- | --- |
| Adafruit SSD1306 | Arduino IDE → Library Manager → Adafruit SSD1306 |
| Adafruit GFX Library | Arduino IDE → Library Manager → Adafruit GFX Library |
| Wire (I²C) | Встроена в Arduino / ESP32 core |
| SPI | Встроена в Arduino / ESP32 core |
| WiFi | Встроена в ESP32 Arduino core |
| WebServer | Встроена в ESP32 Arduino core |

# 7. Важные замечания

- 1.  GPIO34 и GPIO35 на ESP32 являются ТОЛЬКО входами — встроенная подтяжка INPUT_PULLUP не работает. Обязательно установите внешние резисторы 10 кОм от GPIO34/GPIO35 к выводу 3.3В.

- 2.  GPIO2 на многих платах ESP32 подключён к встроенному светодиоду. Если цилиндр №5 ведёт себя нестабильно — перенесите его CS на GPIO25, GPIO26 или GPIO27 и обновите массив csPins в коде.

- 3.  MAX6675 требует минимум 220 мс на одно преобразование. В прошивке интервал опроса установлен 300 мс — не уменьшайте его.

- 4.  Wi-Fi на ESP32 потребляет пиковый ток до 400–500 мА. Используйте блок питания с запасом по мощности.

- 5.  Антенну платы ESP32 не закрывайте металлическим корпусом — это значительно снижает дальность Wi-Fi.

- 6.  Порог тревоги по разбросу температур (30 °C) можно изменить в константе MAX_SPREAD в начале скетча.

- 7.  Диапазон шкалы (по умолчанию 600 °C) задаётся константой maxTemp.

# 8. Подключение к веб-интерфейсу

- Шаг 1: Включите устройство. На дисплее появится экран Wi-Fi с SSID, паролем и IP.

- Шаг 2: Подключите телефон или ноутбук к сети TERMO-CONTROL, пароль: 12345678.

- Шаг 3: Откройте браузер и перейдите по адресу http://192.168.4.1

- Шаг 4: Страница автоматически обновляется каждую секунду. Интернет на устройстве пропадёт — ESP32 работает как отдельная точка доступа.

TERMO CONTROL v3.0  •  ESP32 + MAX6675 × 6 + SSD1306